別表第２（第６条関係）　補強コンクリートブロック塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 2.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 |  |
|  |  | 高さ2m以下で10cm未満 |  |
| 3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っていない |  |
|  |  | 壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っていない |  |
| 4 | 控壁 （高さが1.2mを超える塀の場合） | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出していない |  |
| 5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がない |  |
| 6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある |  |
| 7 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ７項目のうち、１つでも当てはまれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |