別表第３（第６条関係）　組積造の塀の点検表

|  | 点検項目 | 点検内容 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高さ | 1.2mを超えている |  |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10未満 |  |
| 3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍未満 |  |
| 4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm未満 |  |
| 5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は１mm以上のひび割れがある |  |
| 6 | その他 | 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された |  |
| 評価 |  | ６項目のうち、１つでも当てはまれば、組積造の塀の安全対策が必要です |  |
| 位置 |  | 緊急輸送道路又は避難路に面している |  |